表2 基于相似准则的模型参数

| 参数名称 | 王庄油田郑364区 |  |  | 春风油田排601中区 |  |  | 春风油田排601北区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原型 | 模型 | 相似性 | 原型 | 模型 | 相似性 | 原型 | 模型 | 相似性 |
| 吞吐单元井距 | 200m | 50cm | 400/1 | 100m | 50cm | 200/1 | 100m | 35cm | 286/1 |
| 油藏/模型有效厚度 | 11.8m | 3cm | 400/1 | 5-7m | 3cm | 200/1 | 5-7m | 2cm | 286/1 |
| 渗透率(10-3μm2) | 901 | 900 | 1/1 | 4660 | 4500 | 1/1 | 4660 | 4500 | 1/1 |
| 孔隙度(%) | 33.3% | 34% | 1/1 | 32-36% | 36% | 1/1 | 32-36% | 36% | 1/1 |
| 地层压力(MPa) | 11-12 | 11.5 | 1/1 | 1.8-2.0 | 2.0 | 1/1 | 1.8-2.0 | 2.0 | 1/1 |
| 初始油藏温度(℃) | 63-65 | 65 | 1/1 | 18-34 | 22 | 1/1 | 18-34 | 22 | 1/1 |
| 初始油饱和度(%) | 70 | 70 | 1/1 | 70 | 70 | 1/1 | 70 | 70 | 1/1 |

表3 基于相似准则的蒸汽吞吐实验参数

| 参数名称 |  | 王庄油田郑364区 |  |  | 春风油田排601中区 |  |  | 春风油田排601北区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原型 | 模型 | 相似性 | 原型 | 模型 | 相似性 | 原型 | 模型 | 相似性 |
| 前三 吞吐 轮次 | 注气时间 | 30天 | 108min | 400/1 | 30天 | 216min | 200/1 | 30天 | 151min | 286/1 |
|  | 单井注汽量 | 1570吨 | 24.5g | 4003/1 | 896吨 | 112g | 2003/1 | 2620吨 | 112g | 2863/1 |
|  | 注汽速度 | 52吨/天 | 0.2g/min | 4002/1 | 30吨/天 | 0.5g/min | 2002/1 | 87吨/天 | 0.7g/min | 2862/1 |
|  | 焖井时间 | 2-3天 | 10min | 400/1 | 3天 | 20min | 200/1 | 3天 | 15min | 286/1 |
|  | 开采时间 | 90天 | 324min | 400/1 | 90天 | 648min | 200/1 | 90天 | 453min | 286/1 |
| 四个 以上 吞吐 轮次 | 注气时间 | 45天 | 162min | 400/1 | 45天 | 324min | 200/1 | 45天 | 227min | 286/1 |
|  | 单井注汽量 | 2360吨 | 37g | 4003/1 | 1344吨 | 168mL | 2003/1 | 3930吨 | 168mL | 286/1 |
|  | 注汽速度 | 52吨/天 | 0.2g/min | 4002/1 | 30吨/天 | 0.5g/min | 2002/1 | 87吨/天 | 0.7g/min | 2862/1 |
|  | 焖井时间 | 2-3天 | 10min | 400/1 | 3天 | 20min | 200/1 | 3天 | 15min | 286/1 |
|  | 开采时间 | 135天 | 486min | 400/1 | 135天 | 972min | 200/1 | 135天 | 680min | 286/1 |
| 周期注汽递增率 |  | 10% | 10% | 1/1 | 10% | 10% | 1/1 | 10% | 10% | 1/1 |
| 地层压力 (MPa) |  | 13 | 13 | 1/1 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 1/1 |
| 蒸汽温度 (℃) |  | 280-320 | 300 | 1/1 | 300-350 | 300 | 1/1 | 300-350 | 300 | 1/1 |
| 蒸汽干度 (%) |  | 60-75 | 75 | 1/1 | 70-80 | 75 | 1/1 | 70-80 | 75 | 1/1 |